	[image: image1.png]


[image: image2.png]



	FICHA DE SEGURANÇA
De acordo com a norma NBR 14725 : 2009
	FISPQ No. SV - 026

	
	
	Página 1 de 5




	
	Data da emissão:
	26/03/2002
	No. da revisão:
	04


	[image: image1.png]


	FICHA DE SEGURANÇA
De acordo com a norma NBR 14725 : 2009
	FISPQ No. SV - 026

	
	
	Página 4 de 5


	
	Nome do produto:
	Hexano PA
	Referência do produto:
	FMA0000117610

	
	Data da revisão:
	04/06/2010
	No. da revisão:
	04



	‘1. Identificação do produto e da empresa

	

	Identificação da substância/preparação

	Referência do produto:
	FMA0000117610

	Nome do produto:
	Hexano PA

	

	Identificação da sociedade/empresa

	Empresa:

	F. MAIA Ind. e Com. Ltda. * Rua Pedro Rodrigues, 19 * 06715 - 770 * Cotia - SP * Brasil

	
	Tel.: +55 11 4615 4600 * Email: laboratorio@fmaia.com.br

	


	2. Composição e informação sobre os ingredientes

	

	Este produto químico é uma substância pura.

	Natureza química:

	Solvente orgânico

	Nome químico:
	Hexano

	Sinônimos
	n-caproilhidreto, n-hexilhidreto

	No. - CAS:
	110 - 54 – 3

	Massa molar:
	86,18g/mol

	Formula molecular (Hill):
	C6H14

	Formula molecular:
	CH3(CH2)4CH3

	


	3. Identificação de perigos

	

	Facilmente inflamável. Irritante para a pele. 

Nocivo - Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação. Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Possíveis riscos de comprometer a fertilidade. 

Nocivo - Pode causar danos nos pulmões se ingerido. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

	


	4. Medidas de primeiros socorros

	

	Após a inalação:

	Exposição ao ar fresco. Em caso de parada respiratória : respiração artificial ou ventilação com aparelho cardiopulmonar. Chamar eventualmente alimentação de oxigênio. Chamar imediatamente um médico. 

	

	Após contato com a pele:

	Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada.

	

	Após contato com os olhos:

	Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta. Consultar eventualmente um oftalmologista.

	

	Após ingestão:

	Atenção em caso de vômitos: perigo de aspiração. Manter livre as vias respiratórias. Chamar imediatamente um médico. Administração posterior de carvão ativado (20-40 g em suspensão a 10%). Não beber leite. Não beber álcool.

	


	5. Medidas de combate a incêndio

	

	Meios adequados de extinção:

	Pó, espuma, dióxido de carbono (CO2).

	

	Riscos especiais:

	Combustível. Vapores mais pesados do que o ar. A formação de misturas explosivas com o ar é possível já a temperaturas normais. Cuidado com ignição de retrocesso. Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos.

	

	Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio:

	Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autônomos apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado. 

	

	Outras informações:

	Evitar a infiltração da água de extinção nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas.

Arrefecer o recipiente com água de pulverização a uma distância segura.

	


	6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos

	

	Medidas de proteção para as pessoas:

	Evitar o contato com a substância. Não inalar os vapores/aerossóis. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.

	

	Método de limpeza / absorção:

	Absorver com absorvente de líquidos p. ex., Chemizorb( . Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afetada.

	

	Medidas de proteção do meio ambiente:

	Não permita que entre no sistema de esgotos, perigo de explosão!

	


	7. Manuseio e armazenamento

	

	Manuseio:

	· Indicações para o manuseamento seguro:

	Evitar a formação de vapores/aerossóis. Trabalhar com exaustor. Não inalar a substância.

	

	· Indicações sobre proteção contra incêndios ou explosões:

	Tomar medidas contra cargas electrostáticas. Manter afastado de fontes de ignição.

	

	Armazenamento:

	Hermeticamente fechado. Em local bem ventilado. Afastado de fontes de ignição e de calor.

	· Temperatura de armazenamento:

	Sem limitações.

	


	8. Controle de exposição e proteção individual

	

	Parâmetros específicos de controle

	EC          nome:   hexano

	Valor       
	20 ml/m3

	               
	72 mg/m3

	Fertilidade  
	R (F) 3: causa preocupação para humanos havendo possibilidade de desenvolver efeitos tóxicos.

	

	Equipamento de proteção individual:

	As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas, de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto aos fornecedores.

	

	· Proteção respiratória:

	Necessário uso de máscara em caso de formação de vapores/aerossóis. Filtro A

	

	· Proteção dos olhos:


	Necessário uso de óculos de segurança.

	

	· Proteção das mãos:

	Necessário uso de luvas (material = nitrilo).

	

	· Higiene industrial:

	Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e o rosto.

	Outro equipamento de proteção:

Roupa protetora contra chamas. Roupa de proteção anti-estática.

Higiene industrial:

Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. 

Ao término do trabalho, lavar bem mãos e rosto. 

Trabalhar com exaustor. Não inalar a substância




	9. Propriedades físico-químicas

	

	Forma
	
	
	Liquido
	
	

	Cor
	
	
	Incolor

	Odor
	
	
	A benzina
	

	Valor de pH
	
	
	Não aplicável
	
	

	Viscosidade dinâmico
	
	(20ºC)
	0,326
	mPa*s
	

	Viscosidade cinemático
	
	(20ºC)
	0,50
	Mm2/s
	

	Ponto de fusão
	
	
	-94,3
	ºC
	

	Ponto de ebulição
	
	(1013 hPa)
	69
	ºC
	

	Temperatura de ignição
	
	
	240
	ºC
	(DIN 51794)

	Ponto de inflamação

	
	
	-22
	ºC
	c.c.

	Limites de explosão

	Inferior
	
	1,0
	Vol %
	

	
	Superior
	
	8,1
	Vol %
	

	Pressão de vapor 
	
	(20ºC)
	160
	hPa
	

	Densidade de vapor relativo
	
	
	2,79
	
	

	Densidade
	
	(20°C)
	0,66
	g/cm3
	

	Solubilidade em
	Água
	(20°C)
	0,0095
	g/l

	log Pow
	
	
	4,11
	(calculado)
	(Literatura)

	Fator de bioconcentração
	
	
	242 - 453
	
	(Ficha de dados de segurança externa)

	


	10. Estabilidade e reatividade

	

	Condições a serem evitadas:

	Aquecimento forte (perigo de explosão!)

Aquecimento.

	

	Substâncias a serem evitadas:

	Perigo de explosão em presença de oxidantes fortes.

	

	Produtos de decomposição perigosa:

	Não existem indicações

	

	Outras informações:

	· Materiais inapropriados:

	Diversos materiais plásticos, borracha.

	

	Susceptível de formar misturas explosivas com o ar no estado de vapor/gás.

	


	11. Informações toxicológicas

	

	Toxicidade aguda:

	LD50 (oral, rato):
	25000 mg/kg (RTECS)

	LC50 (inalação, rato):
	171,6 mg/l /4 h (RTECS)

	LD50 (cutânea, coelho):
	> 2000 mg/kg (Ficha de dados de segurança externa)

	

	Toxicidade subaguda a crônica:

	Experiências com animais sugerem que a substância pode também conduzir a uma diminuição da capacidade reprodutora no homem.

	· Mutagenicidade bacteriana:

	Salmonella typhimurium:
	Negativa (in vitro) (National Toxicology Program)

	· Mutagenicidade

	teste em célula de mamífero
	Aberração de cromossomos negativa (in vitro) (National Toxicology Program)

	· Mutagenicidade bacteriana:

	teste em célula de mamífero
	Micronúcleos negativo (in vivo) (National Toxicology Program)

	

	Outras informações toxicológicas:

	· Após inalação: 

	Irritação nas vias respiratórias, sonolência.

	

	· Após o contato com pele: 

	Irritação. Risco de reabsorção cutânea.

	

	· Após contato com olhos:

	Ligeiras irritações. Perigo de opacificação da córnea.

	

	· Após ingestão:

	Náuseas. Se a substância for engolida acidentalmente, pode causar problemas de aspiração. Ao penetrar nos pulmões (vômitos!), pode apresentar-se quadro clínico semelhante ao de uma pneumonia (pneumonite química). Danos em pulmões.

	

	· Após absorção:

	Sonolência, cansaço, narcose.

	

	· Após longa exposição ao produto:

	Perturbações do SNC, paralisia. 

	

	· Outras indicações:

	Geralmente aplica-se aos hidrocarbonetos alifáticos com 6 a 18 átomos de Carbono, que podem causar pneumonia, em certos casos de edema pulmonar, após inalação direta, isto é, em condições que só ocorrem em circunstâncias especiais (nebulização, pulverização, inalação de aerossóis e similares).

Após absorção de grandes quantidades : narcose

	

	Informação adicional:

	O produto deve ser manipulado com as precauções habituais dos produtos químicos.

	


	12. Informações ecológicas

	

	Comportamento no meio ambiente:

	BCF:
	242 - 453

	Pode ocorrer acumulação em organismos vivos.

	
	

	log Pow:
	4,11

	Prevê-se um apreciável potencial de bio-acumulação (log Pow > 3).

	

	Efeitos ecotóxicos:

	· Efeitos biológicos:

	Tóxico para organismos aquáticos. Pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático.

	

	· Toxicidade nos peixes:

	P. Promelas LC50:
	2,5 mg/l /96 h (ECOTOX database)

	· Toxicidade em Daphnia:

	Daphnia magna CE50:
	2,1 mg/l /48 h. (Literatura)

	

	Dados ecológicos adicionais:

	TOD:
	3,52 g/g (Literatura)

	Não permitir penetração em águas, águas residuais ou solos.

	


	13. Considerações sobre tratamento e disposição

	

	Métodos de tratamento e disposição:

	No tratamento e disposição do produto, de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a legislação nos âmbitos federal, estadual e municipal.

	


	14. Informações sobre transporte

	

	· Transporte terrestre
	ADR, RID

	UN 1208 HEXANE, 3, II

	

	· Transporte fluvial
	ADN, ADNR Não testado

	

	· Transporte por via marítima
	IMDG-Code

	UN 1208 HEXANES, 3, II

	Ems F-E    S-D

	· Transporte por via aérea
	CAO, PAX

	UN 1208 HEXANES, 3, II

	

	As informações relativas ao transporte mencionam-se de acordo com a regulamentação internacional e no formato aplicável na Alemanha. Não estão consideradas possíveis diferenças a nível nacional.

	


	15. Regulamentações

	

	Etiquetas de acordo com as Diretivas da CE:

	Símbolo:
	F
	Facilmente inflamável

	
	Xn
	Nocivo

	
	N
	Perigoso para o ambiente

	

	Frases R:
	11 - 38 - 48/20 - 51/53 - 62 - 65   67
	Facilmente inflamável. Irritante para a pele.

Nocivo - Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação. Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Possíveis riscos de comprometer a fertilidade. 

Nocivo - Pode causar danos nos pulmões se ingerido. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

	

	Frases S:
	9 - 16 - 29 - 33 - 36/37 - 61 - 62


	Manter o recipiente num local bem ventilado. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. 

Não deitar os resíduos no esgoto. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. Evitar a libertação para o ambiente. 

Obter instruções específicas/fichas de segurança. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

	

	No. – CE:
	203-777-6
	Rótulo CE

	Rotulagem reduzida (1999/45/EC, Art. 10,4)

	Símbolo:
	F
	Facilmente inflamável

	
	Xn
	Nocivo

	
	N
	Perigoso para o ambiente

	

	Frases R:
	48/20-62-65
	Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação. Possíveis riscos de comprometer a fertilidade. Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

	

	Frases S:
	36/37-62


	Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

	


	16. Outras informações

	

	As indicações baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos e servem para a caracterização do produto no que se refere às medidas de segurança a tomar. Estas indicações não implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito.

	






[image: image2.png]